1- Le PoE

Rappeler le principe du PoE et donner son avantage principal :

alimentation par cable Ethernet, avantages : 1 seul cable pour les données et l' alimentation de l équipement (telephone, camera)

2- Normes PoE

Rappeler les différentes normes de PoE et donner leurs caractéristiques.

CHATGPT:

### 1. Le PoE

Question : Rappeler le principe du PoE et donner son avantage principal.
Détails :

- Principe du PoE (Power over Ethernet) : Il s'agit de la technologie permettant de transmettre l'alimentation électrique ainsi que les données sur un seul câble Ethernet. Cela est possible grâce à la capacité du câble Ethernet à transporter à la fois des signaux de données et de puissance.

- Avantage principal : La principale avantage du PoE est la réduction de la nécessité d'installer des câbles d'alimentation supplémentaires pour les périphériques réseau comme les caméras IP, les téléphones VoIP et les points d'accès sans fil, ce qui simplifie l'installation et réduit les coûts.

### 2. Normes PoE

Question : Rappeler les différentes normes de PoE et donner leurs caractéristiques.
Détails :

- IEEE 802.3af (PoE) : Fournit jusqu'à 15.4W de puissance sur les câbles Cat5.

- IEEE 802.3at (PoE+) : Fournit jusqu'à 25.5W de puissance, également sur les câbles Cat5.

- IEEE 802.3bt (PoE++ ou 4PPoE) : Peut fournir jusqu'à 60W (Type 3) et 100W (Type 4) sur des câbles Cat5e et Cat6.

### 3. Switch Cisco 2960

Question : Donner les caractéristiques électriques et PoE du switch Cisco 2960.
Détails :

- Caractéristiques électriques : Incluent des paramètres comme la tension d'entrée, la consommation d'énergie, etc.

- Caractéristiques PoE :

  - Le switch dispose de 48 ports.

  - Puissance maximale PoE par port : Il est important de vérifier la documentation technique pour obtenir la puissance exacte, mais généralement, les switches Cisco 2960 peuvent fournir jusqu'à 15.4W ou 25.5W par port, selon les spécifications du modèle.

### 4. Caractéristiques de la caméra FD8151V de Vivotek

Questions :

- Quelle est la norme PoE supportée par la caméra ?

- Quelle est la consommation électrique maximale ? 6.5W cf question 6- Caractéristiques PoE Mesures sur le switch Mesure à vide : Mesurer la tension PoE à vide (sans brancher la caméra) entre les différentes broches du connecteur RJ45. Conclusion. Mesure en charge : Relier la caméra au switch à l’aide des câbles et fils  fournis.  Mesure la tension disponible entre les différentes broches du connecteur RJ45. 1Vos relevés sont-ils conformes au câblage normalisé ?

- Quel est le nombre théorique maximal de caméras connectables au switch ? Détails :

- Norme PoE supportée : Vérifier si la caméra supporte IEEE 802.3af ou IEEE 802.3at.

- Consommation électrique maximale : Cette information se trouve dans les spécifications techniques de la caméra.

- Nombre théorique maximal de caméras : Diviser la puissance totale disponible du switch par la consommation maximale d'une caméra.

### 5. Caractéristiques PoE - Mesures sur le switch

Questions :

- Mesure à vide : Mesurer la tension PoE à vide (sans caméra connectée) entre les différentes broches du connecteur RJ45. Conclure sur les mesures obtenues.

0

- Mesure en charge : Relier la caméra au switch et mesurer la tension disponible entre les broches du RJ45.

- Vos relevés sont-ils conformes au câblage normalisé ?

- Compléter le schéma (sens de la source PoE et numéros de broches) et expliquer le principe de fonctionnement de la transmission de l’énergie à travers le câble de données.

- Calculer le courant I circulant dans le câble en fonction de la puissance absorbée par la caméra.

6.548 =0.135A

### 6. Longueur maximale du câble

Question : Déterminer la longueur maximale de la ligne entre le switch et la caméra en supposant que le courant soit toujours égal à I (valeur calculée à la question 5).
Détails :

- Utiliser les caractéristiques du câble et les résultats des TP du module R105 pour cette détermination.

- Assurer que la tension minimale à la caméra est de 48V pour son bon fonctionnement.

I = 0.13 A

V = 48V cam

V = 50V switch

perte max = 2V => longueur cable => resistance

mesure sur 30 m = 10.440 ohms

longueur linéique = 10.440/30 = 0.348 ohms/m

Rmax  = U/I = 15.38 ohms

0.348 * x = 15.38

x = 44.19 m

### 7. Délai de propagation

Questions :

- Compte-tenu de la distance maximale calculée, quel est le délai de propagation des données entre la caméra et le switch ?

- Quelles sont les conséquences pratiques de cette information ? Détails :

- Calculer le délai en utilisant la vitesse de propagation des signaux dans le câble.

- Discuter des impacts sur la qualité de la vidéo et la latence du réseau.

Ces questions et détails guideront votre étude de cas sur l'alimentation de la caméra par PoE et l'optimisation des installations réseau utilisant cette technologie.

- Caractéristiques PoE Mesures sur le switch Mesure à vide : Mesurer la tension PoE à vide (sans brancher la caméra) entre les différentes broches du connecteur RJ45. Conclusion. Mesure en charge : Relier la caméra au switch à l’aide des câbles et fils  fournis.  Mesure la tension disponible entre les différentes broches du connecteur RJ45. 1Vos relevés sont-ils conformes au câblage normalisé ?