# Rapport final Pépinière

Société 8

Valentin

Thomas

Imene

Pierre

Table des matières

Equipements :	2

Caractéristiques routeur C927-4p :	2

Caractéristiques switch :	2

2

Création du Gantt :	2

Création du RACI:	3

Création d’un draw.io :	3

Configuration du switch :	4

Configuration du routeur :	4

Configuration borne wifi :	4

Configuration serveur téléphonique :	5

Configuration Windows Server :	5

Configuration serveur web (Docker) :	6

Configuration Camera :	7

Configuration Arduino :	7

Configuration poste client Windows Server :	7

Ubuntu	7

MAC	7

# Equipements :

## Caractéristiques routeur C927-4p :

Cisco C927-4P. Standards réseau: IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x, Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet, Technologie de cablâge: 10/100/1000Base-T(X). Protocole de routage: BGP,EIGRP,OSPF. Algorithme de sécurité soutenu: 3DES,128-bit AES,192-bit AES,256-bit AES,DES,SSL/TLS. Mémoire flash: 2048 Mo, Mémoire interne: 1024 Mo, Type de mémoire interne: DRAM.

## Caractéristiques switch :

Cisco Catalyst 3750. Répertoire MAC: 16000 entrées, Débit de transfert de données: 10/100/1000(4 uplink ports)Mbps. Protocoles de gestion: SNMP, Protocole de commutation: QoS,BPDU,STRG,VMPS. Systèmes d'exploitation compatibles: Cisco IOS. Poids: 5,7 kg. Programme de gestion: Cisco IOS CLI, Taux de transfert de données: 100 Mbit/s.

# Création du Gantt :

Nous avons créer un diagramme de Gantt pour répartir toutes les tâches que nous avons à faire sur toutes la durée de la pépinière :

# Création du RACI:

Nous avons créer une matrice RACI pour attribuer chaque tâche à chacun, pour visualiser les étapes et débuter la pépinière

# Création d’un draw.io :

Nous avons créé un schéma draw.io de notre réseau pour savoir quelle machine appartenait à quel VLAN, pour voir ce schéma, télécharger le fichier plan.drawio présent dans l’archive.

# Configuration du switch :

Pour que chaque machine du réseau puisse communiquer, il est important d’avoir un switch correctement configuré. Nous avons donc commencé la configuration du réseau avec cette étape. Pour voir la configuration du switch aller dans le dossier de config puis dans celui équipement cisco pour voir la configuration de notre switch.

# Configuration du routeur :

Pour que chaque machines puissent communiquer, il faut aussi mettre en place un routeur, c’est lui qui va définir chaque machines dans chaque VLAN et qui va définir les adresses IP des machines lorsqu’elle sont en DHCP, le routeur permet aussi la communication avec le VLAN 800, qui permet de sortir de notre réseau interne pour aller cherché sur internet. Pour voir la configuration du routeur allez dans le dossier de config puis dans celui équipement cisco pour voir la configuration de notre routeur.

# Configuration borne wifi :

Pour obtenir le wifi, pourvue par la pépinière nous avons déployé la borne wifi via des lignes de commandes dans le port console, j’ai d’abord défini le nom de la borne que j’ai laissé par défaut “ap”, j’ai crypté le mot de passe secret en MD5 pour activer le mode privilégié. j ‘ai attribué comme passerelle la 192.168.20.1, j’ai créé un SSID nommé “société 8” et j’ai utilisé WPA2 pour la gestion des clés.

et j’ai défini l’adresse ip 192.168.10.10 que l’ on avait exclu du dhcp dans le routeur.

Puis j’ai définit le mot de passe WPA-PSK avec progtr00, pour pouvoir se connecter à la borne et obtenir le wifi

# Configuration serveur téléphonique :

Pour le serveur téléphonie nous avons installé le paquet suivant :

/srv/partage/PepiniereS2/tph.sh

Pour avoir dans la Machines Virtuelles Ubuntu les fichier ( sip.conf | sip_societe.conf | extensions.conf | extensions_societe.conf). Avec l’aide de la documentation du wifi nous avons modifié dans les fichiers les choses utiles donc N=8 puis S=1, le téléphone pouvait donc recevoir les appels de l'extérieur et aussi appeler.

Ensuite communiquer via notre  téléphone personnel avec l'application “Linphone” et ajouter une ligne dans le sip.conf avec un nouvel user.

Et enfin effectuer une capture d’appel à l'aide d’un code python

# Configuration Windows Server :

Le windows server a été utilisé afin d’avoir le Dns, d'obtenir des clients sur plusieurs machines de différents OS ainsi que d’obtenir des fichiers partagés automatiquement.

Nous avons configuré le serveur Windows en attribuant l'adresse IP 127.0.0.1 dans les paramètres réseau. Ensuite, nous avons ajouté les rôles AD DS et DNS, puis promu le serveur en contrôleur de domaine en créant une nouvelle forêt, en entrant le nom de domaine et un mot de passe administrateur.

Ensuite les utilisateurs et les groupes ont été créés à partir de l’Active Directory , en les ajoutant les utilisateurs aux groupes appropriés. Pour le DNS, nous avons configuré une zone de recherches directes pour les équipements avec IP fixe et une zone de recherches inversées pour le réseau. Cela a permis à tous les utilisateurs malgré les différents OS d’obtenir le DNS.

Nous avons ajouté un disque dur à la machine virtuelle via le terminal de la machine physique, créé un nouveau volume dans la gestion des disques, renommé le volume et partagé un dossier avec les permissions appropriées.

Pour intégrer une machine Windows au domaine, nous avons renommé le PC et l'avons joint au domaine via les paramètres système. L'intégration a été vérifiée en accédant à smb:\\192.168.20.2. Cela faisait en sorte que dan sun premier temps nou y avions accès de façon manuelle

Enfin, nous avons configuré une GPO dans la gestion de stratégie de groupe pour mapper le lecteur, en définissant le chemin et en s'assurant que les lecteurs se reconnectent et sont visibles pour les utilisateurs.

# Configuration serveur web (Docker) :

Pour mettre en place le site web disponible sur toutes les machines de notre réseau et de l’extérieur, nous avons créé un docker afin de pouvoir lier notre site et notre base de données. Une fois le site correctement fait et correctement relié à la base de donnée, on a pu le déployer sur les autres postes de l'extérieur, à l’aide du PAT sur le routeur, pour voir les configurations, aller voir les configs dans le dossier.

# Configuration Camera :

Pour pouvoir récupérer les flux RTSP de chaque caméra, nous avons dû aller dans chaque configuration de chaque caméra pour changer les IP dans celles qui sont déclarées en static dans le routeur. Une fois les IP changés nous avons pu récupérer les flux pour les traiter avec un script python ou les faire afficher grâce à la commande ffplay.

# Configuration Arduino :

Pour Arduino, le but était d’avoir accès à la température et l'humidité de la pièce où nous nous trouvons, nous avons comme composants : - Arduino sensor kit

- Ethernet Shield

- Arduino Uno

Il fallait tout d'abord commencer par importer les bibliothèques importantes. L’Ethernet Shield nous permettait d’avoir accès à la température sur un site Web grâce à une adresse IP que nous avons définie dans le bon vlan, et de l’HTML créé dedans à partir du code arduino pour voir le graphique de la température sur le site web dans le site interne pour les commercial. Pour plus de détail sur le code est comment l’avoir sur le bon vlan, vous pouvez allez voir dans les config puis arduino.

# Configuration poste client Windows Server :

## Ubuntu

Nous avons renommé la machine utilisateur en modifiant le fichier /etc/hostname avec la commande sudo nano /etc/hostname.

Ensuite, nous avons mis à jour les fichiers avec sudo apt update et sudo apt upgrade.

Pour installer les paquets nécessaires, nous avons utilisé les commandes suivantes :

sudo apt-get install libpam-sss=2.6.3-1ubuntu3

sudo apt install realmd sssd sssd-tools libnss-sss libpam-sss adcli samba-common-bin oddjob oddjob-mkhomedir packagekit

Nous avons vérifié la connexion au serveur avec realm discover SOCIETE08.PEPINIERE.RT et rejoint le domaine avec realm join --user=Administrateur SOCIETE08.PEPINIERE.RT. Pour vérifier une bonne connexion au domaine, nous avons utilisé id Ubuntu@SOCIETE08.PEPINIERE.RT.

Ensuite, nous avons ajouté une ligne à la fin du fichier common-session en utilisant sudo nano /etc/pam.d/common-session :

session optional pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=077

Nous avons effectué une première connexion avec su - Ubuntu@societe08.pepiniere.rt, puis redémarré la machine et nous nous sommes connectés avec les identifiants et le mot de passe.

Pour le partage de fichier, nous sommes allés dans le gestionnaire de fichiers, sélectionné "Autres emplacements" et connecté au serveur via smb://192.168.20.2.

Pour automatiser le partage de fichiers dès l’ouverture de session, nous avons mis à jour et installé les utilitaires nécessaires avec :

sudo apt update

sudo apt upgrade -y

sudo apt install cifs-utils -y

Nous avons créé un fichier de crédentials avec sudo nano /etc/samba/credentials contenant :

username=util_ubuntu

password=TahiadJazair212*

domain=societe08.pepiniere.rt

Puis, nous avons sécurisé ce fichier :

Ensuite, nous avons créé le répertoire de partage et ajusté les permissions :Pour le montage manuel, nous avons utilisé

Pour le montage manuel

sudo mount.cifs //192.168.20.2/Administration /mnt/partage -o credentials=/etc/samba/credentials,iocharset=utf8,vers=3.0,sec=ntlmssp

sudo umount /mnt/partage

Enfin, nous avons créé un fichier système pour automatiser le montage au démarrage

Pour finir il faut faire :

systemctl --user daemon-reload

systemctl --user enable mount-smb.service

systemctl --user start mount-smb.service

## MAC

Nous avons accédé à l'utilitaire d'annuaire et déverrouillé le cadenas. Ensuite, nous avons sélectionné Active Directory, entré le nom de domaine et les identifiants du serveur Windows, similaires à ceux utilisés pour la machine Windows.

Nous nous sommes connectés au serveur en utilisant l'adresse smb://192.168.20.2 et l'avons ajouté aux favoris. Cela a permis d’avoir accès au dossier partagé mais de façon manuelle. Dans Utilisateur et Groupe, nous avons déverrouillé le cadenas, entré les identifiants, et autorisé la connexion des utilisateurs partagés ainsi que des dossiers partagés.

De plus, il fallait aller dans Préférences système puis accéder à Utilisateur et Groupe, déverrouillé le cadenas, puis ajouté "Production" à l'ouverture de session de l'utilisateur en cours. Après redémarrage, le Finder s'ouvre automatiquement sur le fichier "Production".