#include <SPI.h>

#include <Ethernet.h>

#include "Arduino_SensorKit.h"

#define Environment Environment_I2C

// Définir l'adresse MAC et l'adresse IP

byte mac[] = { 0xA8, 0x61, 0x0A, 0xAE, 0xF2, 0x8F };

IPAddress ip(192,168,40,4);  // Adresse IP de la carte Arduino

// Créer un serveur Ethernet sur le port 80

EthernetServer server(80);

// Stocker les données de température et d'humidité

const int maxReadings = 30;  // Réduire le nombre de lectures à stocker pour économiser de la mémoire

float temperatureReadings[maxReadings];

float humidityReadings[maxReadings];

int readingIndex = 0;

void setup() {

// Initialiser la communication série

Serial.begin(9600);

// Initialiser l'Ethernet avec l'adresse MAC et IP définies

Ethernet.begin(mac, ip);

server.begin();

Serial.print("Server is at ");

Serial.println(Ethernet.localIP());

// Initialiser le capteur DHT20

Environment.begin();

}

void loop() {

// Lire la température et l'humidité

float temperature = Environment.readTemperature();

float humidity = Environment.readHumidity();

// Stocker les lectures dans les tableaux

temperatureReadings[readingIndex] = temperature;

humidityReadings[readingIndex] = humidity;

readingIndex = (readingIndex + 1) % maxReadings; // Boucler sur le tableau

// Écouter les clients entrants

EthernetClient client = server.available();

if (client) {

Serial.println("New client connected");

boolean currentLineIsBlank = true;

String currentLine = "";

// Lire la requête HTTP du client

while (client.connected()) {

if (client.available()) {

char c = client.read();

Serial.write(c);

if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {

// Envoyer une réponse HTTP standard

client.println(F("HTTP/1.1 200 OK"));

client.println(F("Content-Type: text/html"));

client.println(F("Connection: close"));

client.println();

client.println(F("<!DOCTYPE HTML>"));

client.println(F("<html>"));

client.println(F("<head><meta charset=\"utf-8\"><title>Graphique de Température</title></head>"));

client.println(F("<body>"));

client.println(F("<h1>Graphique de la température et Humidité </h1>"));

client.print("Température : ");

client.println(temperature);

client.println("°C");

client.print("Humidité : ");

client.println(humidity);

client.println("%");

// Transmettre les données en JSON

client.println(F("<script>"));

client.print(F("var temperatureData = ["));

for (int i = 0; i < maxReadings; i++) {

if (i > 0) client.print(F(","));

client.print(temperatureReadings[i]);

}

client.println(F("];"));

client.print(F("var humidityData = ["));

for (int i = 0; i < maxReadings; i++) {

if (i > 0) client.print(F(","));

client.print(humidityReadings[i]);

}

client.println(F("];"));

client.println(F("</script>"));

// Inclure la bibliothèque Chart.js

client.println(F("<script src='https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js'></script>"));

client.println(F("<canvas id='temperatureChart' width='400' height='200'></canvas>"));

client.println(F("<canvas id='humidityChart' width='400' height='200'></canvas>"));

// Script pour dessiner le graphique de température

client.println(F("<script>"));

client.println(F("var ctxTemp = document.getElementById('temperatureChart').getContext('2d');"));

client.println(F("var temperatureChart = new Chart(ctxTemp, {"));

client.println(F("type: 'line',"));

client.println(F("data: {"));

client.print(F("labels: Array.from(Array(")); // Construire la chaîne avec print

client.print(maxReadings);

client.println(F(").keys()),"));

client.println(F("datasets: [{"));

client.println(F("label: 'Temperature (°C)',"));

client.println(F("data: temperatureData,"));

client.println(F("borderColor: 'rgba(255, 99, 132, 1)',"));

client.println(F("fill: false"));

client.println(F("}]"));

client.println(F("},"));

client.println(F("options: {"));

client.println(F("scales: {"));

client.println(F("x: { display: true, title: { display: true, text: 'Time (s)' } },"));

client.println(F("y: { display: true, title: { display: true, text: 'Temperature (°C)' } }"));

client.println(F("}"));

client.println(F("}"));

client.println(F("});"));

// Script pour dessiner le graphique d'humidité

client.println(F("var ctxHum = document.getElementById('humidityChart').getContext('2d');"));

client.println(F("var humidityChart = new Chart(ctxHum, {"));

client.println(F("type: 'line',"));

client.println(F("data: {"));

client.print(F("labels: Array.from(Array(")); // Construire la chaîne avec print

client.print(maxReadings);

client.println(F(").keys()),"));

client.println(F("datasets: [{"));

client.println(F("label: 'Humidity (%)',"));

client.println(F("data: humidityData,"));

client.println(F("borderColor: 'rgba(54, 162, 235, 1)',"));

client.println(F("fill: false"));

client.println(F("}]"));

client.println(F("},"));

client.println(F("options: {"));

client.println(F("scales: {"));

client.println(F("x: { display: true, title: { display: true, text: 'Time (s)' } },"));

client.println(F("y: { display: true, title: { display: true, text: 'Humidity (%)' } }"));

client.println(F("}"));

client.println(F("}"));

client.println(F("});"));

client.println(F("</script>"));

client.println(F("</body>"));

client.println(F("</html>"));

break;

}

// Si c'est une ligne vide (entre l'en-tête et le corps), fin de l'en-tête HTTP

if (c == '\n') {

currentLineIsBlank = true;

} else if (c != '\r') {

currentLineIsBlank = false;

}

}

}

// Fermer la connexion avec le client

client.stop();

Serial.println("Client disconnected");

}

delay(2000); // Délai entre les mises à jour

}